SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA.

1000.17

##### DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro e instalación de letrero alusivo a la obra, al conjunto de actividades que deberá de realizar “El Contratista” para suministrar e instalar en las líneas y niveles que indica el proyecto y/o las órdenes de “El Residente” un letrero alusivo a la obra que contendrá:

- Tamaño 2.44 x 1.22 metros (8’ x 4’).

- Fabricado en lona plástica.

- Tipo de impresión en lona plástica digital gran formato a todo color.

- Deberá contener 20 ojillos, distribuidos uniformemente, 14 en los extremos superior e inferior y 6 en el ala derecha e izquierda.

- Para el contenido del letrero ver croquis No.1.

- Deberá de estar montado en un marco con soporte de perfil cuadrado (PTR) de 1½”x1½” y libre de piso a letrero 1.5 metros de altura.

- 4 retenidas de alambre galvanizado calibre 14 (2.11 mm de diámetro).

##### MEDICIÓN Y PAGO. Para efecto de este concepto la unidad de medida será pieza (PZA) y su pago se hará de acuerdo con el número de piezas que se localicen en obra y hayan sido autorizadas, este concepto incluye todos los cargos fijos, directos e indirectos y todo lo necesario para su correcta instalación, en el entendido que estará instalado con antelación a los trabajos físicos y cobrado en la primera estimación, y como numero generador, la fotografía instalada en el lugar.

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFALTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO.

1000.20 Y 1000.21

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por “trazo y corte, utilizando cortadora de disco, en pavimento asfaltico y pavimento hidráulico” al conjunto de operaciones que debe realizar el Contratista para trazar y cortar conforme a las líneas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

Esta actividad se deberá realizar con cortadora de disco o equipo similar que garantice los alineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, debiendo ser vertical y realizando el corte hasta la profundidad necesaria; se incluyen en este concepto todos los materiales tales como pintura para el trazo, el disco para el corte, agua, etc., así como la mano de obra y el equipo adecuado.

MEDICIÓN Y PAGO. Este se hará por metro lineal de corte con aproximación a dos decimales, con respecto a las líneas de proyecto y/o las indicaciones del Residente, no considerándose para fines de pago la obra ejecutada fuera de las líneas de proyecto.

RUPTURA DE PAVIMENTO ADOQUINADO, ASFALTICO Y DE CONCRETO

1000.02, 1000.03, 1000.04, 1000.05, 1000.06, 1000.07, Y 1000.08

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por “ruptura de pavimento adoquinado, asfaltico y de concreto” al conjunto de operaciones que se deben de realizar para romper, remover, extraer y retirar fuera del área de trabajo el material producto de la ruptura. Al llevarse a cabo este tipo de trabajos, se procurara en todos los casos efectuar la ruptura, evitando al máximo perjudicar el pavimento restante.

El corte en el pavimento se pagara por separado; y así se evitará perjudicar el pavimento adyacente (en los conceptos en que proceda).

MEDICIÓN Y PAGO. Se medirá y pagará por metro cubico los pavimentos asfalticos o de concreto y por metro cuadrado el pavimento adoquinado y la banqueta de concreto con aproximación a dos decimales, conforme a las dimensiones de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

No se considerara para fines de pago la cantidad de obra ejecutada por el Contratista fuera de las líneas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

PAVIMENTO ASFALTICO.

1001.05 Y 1001.06.

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por pavimento asfáltico, como la capa superior de un pavimento flexible que proporciona la superficie de rodamiento para los vehículos y que se elabora con materiales pétreos y productos asfálticos.

La reposición del pavimento asfáltico se hará sobre una base compactada, está última se pagará por separado. En la reposición del pavimento se podrán fabricar mezclas asfálticas de materiales pétreos y productos asfalticos en el lugar mismo de la obra, empleando conformadoras o mezcladoras ambulantes. Las mezclas asfálticas formaran una carpeta compacta con el mínimo de vacíos, ya que se usaran materiales graduados para que sea uniforme y resistente a las deformaciones producidas por las cargas y prácticamente impermeable. El material pétreo deberá constar de partículas sanas de material triturado, exentas de materias extrañas y su granulometría debe cumplir las especificaciones para materiales pétreos en mezclas asfálticas.

No se deberán utilizar agregados cuyos fragmentos sean en forma de lajas, que contengan materia orgánica, grumos arcillosos o más de 20 % de fragmentos suaves.

Los materiales asfalticos deben reunir los requisitos establecidos por las Especificaciones de Petróleos Mexicanos.

La mezcla deberá prepararse a mano o con máquina mezcladora y colocarse en capas de espesor inferior al definitivo; independientemente de que se use mezcla en frío o en caliente, deberá compactarse de inmediato, ya sea con pisón, con plancha o equipo similar pero adecuado al proyecto y/o las indicaciones del Residente.

El acabado deberá ser igual al del pavimento existente.

MEDICIÓN Y PAGO. La construcción o reposición de pavimento asfáltico se pagará por metro cuadrado con aproximación a dos decimales, y estará en función del espesor de la carpeta así como a las líneas de proyecto y/o las indicaciones del Residente.

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO

1007. 01

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por trazo y nivelación con equipo topográfico al conjunto de operaciones que deberá efectuar el contratista para los trabajos de trazo y nivelación del proyecto de redes de distribución, redes de atarjeas, líneas de conducción, emisores, colectores, etcétera. Deberá ubicar los bancos de nivel que se emplearan como referencia topográfica, para realizar los trabajos se requerirá de una cuadrilla de Topografía que será formada por un Ingeniero Topógrafo y 2 ayudantes (según lo requiera el proyecto) así como el equipo necesario para el manejo de la información y la realización del trazo.

Inicialmente se deberá corroborar la información general del área y su delimitación, posteriormente se trasladarán los puntos en las inmediaciones del área de los trabajos, se procederá a realizar el trazo y nivelación en la superficie donde se desarrollará la obra; lo anterior a fin de asegurarse que esta se apegue a las líneas y niveles de proyecto, debiendo al final de los trabajos formular los planos de obra terminada.

Este concepto incluirá la mano de obra necesaria, al igual que los materiales para el control y el equipo topográfico adecuado.

MEDICIÓN Y PAGO. Para fines de pago, se efectuará por metro lineal (ml), este concepto se pagará únicamente una vez y se efectuará tantas veces como sea necesario para verificar, controlar y demostrar el trazo y nivelación del proyecto.

EXCAVACIÓN DE ZANJAS

1010.02, 1010.04, 1019.02, 1019.04, 1020.02, 1020.04, 1040.02, 1040.04, 1041.02, 1041.04, 1042.02 Y 1042.04

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por "excavación de zanjas" la que se realice según el proyecto y/o lo ordenado por “El Residente” para alojar la tubería de las redes de agua potable y alcantarillado, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla y taludes de las mismas, la remoción del material producto de las excavaciones, su colocación a uno o a ambos lados de la zanja disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la instalación satisfactoria de la tubería. Incluye igualmente las operaciones que deberá efectuar el Contratista para aflojar el material manualmente o con equipo mecánico previamente a su excavación cuando se requiera.

Para la clasificación de las excavaciones por cuanto a la dureza del material se entenderá por "material común", la tierra, arena, grava, arcilla y limo, o bien todos aquellos materiales que puedan ser aflojados manualmente con el uso del zapapico, así como todas las fracciones de roca, piedras sueltas, peñascos, etc., que cubiquen aisladamente menos de 0.75 de metro cubico y en general todo tipo de material que no pueda ser clasificado como roca fija.

Se entenderá por "roca fija" la que se encuentra en mantos con dureza y con textura que no pueda ser aflojada o resquebrajada económicamente con el solo uso de zapapico y que solo pueda removerse con el uso previo de explosivos, cuñas o dispositivos mecánicos de otra índole (martillos neumáticos y/o hidráulicos, etc.). También se consideran dentro de esta clasificación aquellas fracciones de roca, piedra suelta, o peñascos que cubiquen aisladamente más de 0.75 de metro cubico.

Cuando el material común se encuentre entremezclado con la roca fija en una proporción igual o menor al 25% del volumen de esta, y en tal forma que no pueda ser excavado por separado, todo el material será considerado como roca fija.

Para clasificar el material se tomará en cuenta la dificultad que haya presentado para su extracción. En caso de que el volumen por clasificar este compuesto por volúmenes parciales de material común y roca fija se determinara en forma estimativa el porcentaje en que cada uno de estos materiales interviene en la composición del volumen total.

El producto de la excavación se depositará a uno o a ambos lados de la zanja, dejando libre en el lado que fije el Residente un pasillo de 60 (sesenta) cm. entre el límite de la

zanja y el pie del talud del bordo formado por dicho material. El Contratista deberá conservar este pasillo libre de obstáculos.

Las excavaciones deberán ser afinadas en tal forma que cualquier punto de las paredes de estas no diste en ningún caso más de 5 (cinco) cm. de la sección de proyecto, cuidándose que esta desviación no se repita en forma sistemática. El fondo de la excavación deberá ser afinado minuciosamente a fin de que la tubería que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad señalada y con la pendiente de proyecto.

Las dimensiones de las excavaciones que formarán las zanjas variarán en función del diámetro de la tubería que será alojada en ellas.

La profundidad de la zanja será medida hacia abajo a partir del nivel natural del terreno, hasta el fondo de la excavación.

El ancho de la zanja será medido entre las dos paredes verticales paralelas que la delimitan.

El afine de los últimos 10 (diez) cm. del fondo de la excavación se deberá efectuar con la menor anticipación posible a la colocación de la tubería. Si por exceso en el tiempo transcurrido entre el afine de la zanja y el tendido de la tubería se requiere un nuevo afine antes de tender la tubería, este será por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando la excavación de zanjas se realice en material común, para alojar tuberías de concreto que no tenga la consistencia adecuada a criterio del Residente, la parte central del fondo de la zanja se excavará en forma redondeada de manera que la tubería apoye sobre el terreno en todo el desarrollo de su cuadrante inferior y en toda su longitud. Así mismo antes de bajar la tubería a la zanja o durante su instalación deberá excavarse en los lugares en que quedaran las juntas, cavidades o "conchas" que alojen las campanas o cajas que formaran las juntas. Esta conformación deberá efectuarse inmediatamente antes de tender la tubería.

El Residente deberá vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación hasta que se termine el relleno de esta, incluyendo el tiempo necesario para la colocación y prueba de la tubería, no transcurra un lapso mayor de 7 (siete) días naturales.

Cuando la excavación de zanjas se realice en roca fija, se permitirá el uso de explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorización por escrito del Residente. El uso de explosivos se restringirá en aquellas zonas en que su utilización pueda causar perjuicios a las obras, o bien cuando por usarse explosivos dentro de una población se causen daños o molestias a sus habitantes.

Cuando la resistencia del terreno o las dimensiones de la excavación sean tales que pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, a juicio del Residente, este ordenará al Contratista la colocación de los ademes y puntales que juzgue necesarios para la seguridad de las obras, la de los trabajadores o que exijan las leyes o reglamentos en vigor. La colocación de ademes y puntales se pagarán por separado.

Las características y forma de los ademes y puntales serán autorizadas por el Residente sin que esto releve al Contratista de ser el único responsable de los daños y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falla de estos.

El Residente está facultado para suspender total o parcialmente las obras cuando considere que el estado de las excavaciones no garantiza la seguridad necesaria para las obras y/o los trabajadores, hasta en tanto no se efectúen los trabajos de ademe o apuntalamiento.

El proceso constructivo propuesto por el Contratista será de su única responsabilidad y cualquier modificación, no será motivo de cambio en el precio unitario, deberá tomar en cuenta que los recursos y rendimientos propuestos sean congruentes con el programa y con las restricciones que pudiesen existir.

En la definición de cada concepto queda implícito el objetivo de la CEABCS, el Contratista debe proponer el proceso constructivo y su variación aun a petición de la CEABCS (por improductivo) no será motivo de variación en el precio unitario; las excavaciones para estructuras que sean realizadas en las zanjas (por ejemplo, para cajas de operación de válvulas, pozos, etc.), serán liquidadas con los mismos conceptos de excavaciones para zanjas.

El contratista deberá tomar en cuenta que la excavación no rebase los 200 m adelante del frente de instalación del tubo, a menos que el Residente lo considere conveniente en función de la estabilidad del terreno y cuente con la autorización por escrito.

Se ratifica que el pago que la CEABCS realiza por las excavaciones es función de la sección teórica del Proyecto, por lo que se deberán hacer las consideraciones y previsiones para tal situación.

MEDICIÓN Y PAGO. La excavación de zanjas se medirá en metros cúbicos con aproximación a dos decimales. Al efecto se determinarán los volúmenes de las excavaciones realizadas por el Contratista conforme a las líneas de proyecto y/o las indicaciones de “El Residente”.

No se considerarán para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las líneas de proyecto, ni la remoción de derrumbes originados por causas imputables al Contratista, que al igual que las excavaciones que efectúe fuera del proyecto, serán consideradas como sobre excavaciones.

Los trabajos de bombeo que deba realizar el Contratista para efectuar las excavaciones y conservarlas en seco durante el tiempo de colocación de la tubería le serán pagados por separado. Igualmente le será pagado por separado el acarreo a los bancos de desperdicio que señale el Residente, del material producto de excavaciones que no haya sido utilizado en el relleno de las zanjas por exceso de volumen, por su mala calidad o por cualquiera otra circunstancia.

Se considerará que las excavaciones se efectúan en agua, solamente en el caso en que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante mínimo de 50 (cincuenta) cm que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma económicamente conveniente para la CEABCS, quien ordenará y pagará en todo caso al Contratista las obras de desviación o el bombeo que deba efectuarse.

Se considerará que las excavaciones se efectúan en material lodoso cuando por la consistencia del material se dificulte especialmente su extracción, incluso en el caso en que haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubría; así mismo en terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentación (balsas) para el equipo de excavación. Cuando las excavaciones se efectúen en agua o material lodoso se le pagara al Contratista con el concepto que para tal efecto exista.

A manera de resumen se señalan las actividades fundamentales con carácter enunciativo:

- Afloje del material y su extracción,

- Amacice o limpieza de plantilla y taludes de la zanjas y afines,

- Remoción del material producto de las excavaciones,

- Traspaleos verticales cuando estos sean procedentes; y horizontales cuando se requieran,

- Conservación de las excavaciones hasta la instalación satisfactoria de las tuberías, y

- Extracción de derrumbes.

El pago de los conceptos se hará en función de las características del material y de sus condiciones; es decir, seco o en agua.

EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN, EN SECO Y EN AGUA.

1100.01, 1100.02, 1100.03, 1101.01, 1101.02 Y 1101.03

Son aplicables las especificaciones señaladas en 1010.02, 04, etc. para efectos de pago de estos conceptos y se harán de acuerdo con la zona en que se desarrolle la excavación con base en lo siguiente:

ZONA A.- Zonas despobladas o pobladas sin instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefónicos o hidráulicos).

ZONA B.- Zonas pobladas con instalaciones (Tomas domiciliarias, ductos eléctricos, telefónicos o hidráulicos) que dificulten la ejecución de la obra y cuyos desperfectos serán por cuenta del Contratista.

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Son aplicables los señalamientos de la especificación 1010.02, 04. Etcétera.

MEDICIÓN Y PAGO. La excavación de zanjas se cuantificará y pagará en metros cúbicos con aproximación a dos decimales. Al efecto se determinarán los volúmenes de las excavaciones realizadas por el Contratista directamente en la obra; para su volumen se podrá efectuar la cubicación de estas de acuerdo al proyecto autorizado o los planos aprobados de zanjas tipo vigentes o bien en función de las condiciones de los materiales o a las instrucciones giradas por el Residente; los conceptos aplicables estarán en función de las condiciones en las que se realicen las excavaciones.

Deberá de considerar en su análisis de precios unitarios el costo por sondeos de instalaciones existentes, así como la reparación de las mismas en caso de daños causados por el proceso de excavación dependiendo en la zona en que se desarrollen los trabajos (ZONA B).

PLANTILLAS APISONADAS.

1130.01 Y 1130.02

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por plantillas apisonadas al conjunto de maniobras que debe realizar el Contratista para colocar en el fondo de la zanja una cama de material inerte y con cierto grado de compactación con la finalidad de que el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo su desarrollo y longitud sobre la plantilla.

Cuando a juicio del Residente el fondo de las excavaciones, donde se instalaran tuberías, no ofrezca la consistencia necesaria para sustentarlas y mantenerlas en su posición en forma estable o cuando la excavación haya sido hecha en roca que por su naturaleza no haya podido afinarse en grado tal que la tubería tenga el asiento correcto, se construirá una plantilla apisonada de 10 cm. de espesor mínimo, hecha con material adecuado para dejar una superficie nivelada para una correcta colocación de la tubería.

La plantilla se apisonará hasta que el rebote del pisón señale que se ha logrado la mayor compactación posible, para lo cual al tiempo del apisonado se humedecerán los materiales que forman la plantilla para facilitar su compactación.

Así mismo la plantilla se podrá apisonar con pisón metálico o equipo, hasta lograr el grado de compactación estipulada.

La parte central de las plantillas que se construyan para apoyo de tuberías de concreto será construida en forma de canal semicircular para permitir que el cuadrante inferior de la tubería descanse en todo sudesarrollo y longitud sobre la plantilla.

Las plantillas se construirán inmediatamente antes de tender la tubería y previamente a dicho tendido el Contratista deberá recabar el visto bueno del Residente para la plantilla construida, ya que en caso contrario este podrá ordenar, si lo considera conveniente, que se levante la tubería colocada y los tramos de plantilla que considere defectuosos y que se construyan nuevamente en forma correcta, sin que el Contratista tenga derecho a ninguna compensación adicional por este concepto.

MEDICIÓN Y PAGO. La construcción de plantilla será medida para fines de pago en metros cúbicos con aproximación a dos decimales. Al efecto se determinará directamente en la obra la plantilla construida conforme a las líneas de proyecto y/o las órdenes del Residente.

No se estimarán para fines de pago las superficies o volúmenes de plantilla construidas por el Contratista para relleno de sobre excavaciones.

La construcción de plantillas se pagará al Contratista a los precios unitarios que correspondan en función del trabajo ejecutado; es decir, si es con material de banco o con material producto de excavación.

A continuación de manera enunciativa se señalan las principales actividades que deben incluir los precios unitarios de acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda.

a).-Obtención, extracción, carga, acarreo primer kilometró y descarga en el sitio de la utilización del material,

b).-Selección del material y/o papeo,

c).-Proporcionar la humedad necesaria para la compactación (aumentar o disminuir),

d).-Compactación al porcentaje especificado.

e).-Acarreos y maniobras totales.

f).-Compactar el terreno natural para restituir las condiciones originales antes de la colocación de la plantilla.

RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJAS.

1131.01, 1131.02, 1131.03, 1131.04, 1131.05 Y 1131.06

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Por relleno de zanjas se entenderá el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Contratista para rellenar hasta el nivel original del terreno natural o hasta los niveles señalados por el proyecto y/o las órdenes de “El Residente”, las excavaciones que hayan realizado para alojar las tuberías de redes de agua potable y alcantarillado, así como las correspondientes a estructuras auxiliares.

Se entenderá por "relleno sin compactar" el que se haga por el simple deposito del material para relleno, con su humedad natural, sin compactación alguna, salvo la natural que produce su propio peso.

Se entenderá por "relleno compactado" aquel que se forme colocando el material en capas sensiblemente horizontales con la humedad que requiera el material de acuerdo con la prueba Proctor, para su máxima compactación, del espesor que señale el Residente, pero en ningún caso mayor de 15 (quince) cm. Cada capa será compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pistones de mano o neumático hasta obtener la compactación requerida.

No se deberá efectuar ningún relleno de excavación sin antes obtener la aprobación por escrito de “El Residente”, pues en caso contrario, este podrá ordenar la total extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que él Contratista tenga derecho a ninguna retribución por ello.

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando en ella material libre de piedras y deberá ser cuidadosamente colocada y compactada a los lados de los cimientos de estructuras y abajo y a ambos lados de las tuberías. En el caso de cimientos y de estructuras, este relleno tendrá un espesor mínimo de 60 (sesenta) cm y cuando se trate de tuberías, este primer relleno se continuará hasta un nivel de 30 (treinta) cm. arriba del lomo superior del tubo o según proyecto. Después se continuará el relleno empleando el producto de la propia excavación, colocándolo en capas de 20 (veinte) cm. de espesor como máximo, que serán humedecidas y apisonadas.

Cuando por la naturaleza de los trabajos no se requiera un grado de compactación especial, el material se colocará en las excavaciones apisonándolo ligeramente en capas sucesivas de 20 (veinte) cm y colmar la excavación dejando sobre de ella un montículo de material con altura de 15 (quince) cm. sobre el nivel natural del terreno, o de la altura que ordene “El Residente”.

Cuando el proyecto y/o las órdenes de “El Residente” así lo señalen, el relleno compactado de excavaciones deberá ser efectuado en forma tal que cumpla con las especificaciones de la prueba "Proctor", para lo cual el Residente ordenará el espesor de las capas, el contenido de humedad del material, el grado de compactación, procedimiento, etc., para lograr la compactación óptima.

La consolidación empleando agua no se permitirá en rellenos en que se empleen materiales arcillosos o arcillo-arenosos, y a juicio del Residente podrá emplearse cuando se trate de material rico en terrones o muy arenoso. En estos casos se procederá a llenar la zanja hasta un nivel de 20 (veinte) cm. abajo del nivel natural del terreno vertiendo agua sobre el relleno ya colocado hasta lograr en el mismo un encharcamiento superficial; al día siguiente, con una pala se pulverizará y alisará toda la costra superficial del relleno anterior y se rellenara totalmente la zanja, consolidando el segundo relleno en capas de 15 (quince) cm. de espesor, quedando este proceso sujeto a la aprobación del Residente, quien dictará modificaciones.

La tierra, rocas y cualquier material sobrante después de rellenar las excavaciones de zanjas, serán acarreados por el Contratista hasta el lugar de desperdicios que señale el Residente.

Los rellenos que se hagan en zanjas ubicadas en terrenos de fuerte pendiente se terminaran en la capa superficial empleando material que contenga piedras suficientemente grandes para evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el periodo comprendido entre la terminación del relleno de la zanja y, de ser el caso, la reposición del pavimento correspondiente. En cada caso particular el Residente dictará las disposiciones pertinentes.

MEDICIÓN Y PAGO. El relleno de zanja que efectúe el Contratista le será medido en metros cúbicos de material colocado con aproximación a dos decimales conforme a las líneas de proyecto y/o las órdenes de “El Residente”. El material empleado en el relleno de sobre excavaciones o derrumbes imputables al Contratista no será valuado para fines de estimación y pago.

De acuerdo con cada concepto y en la medida que proceda con base en su propia especificación, los precios unitarios deben incluir con carácter enunciativo las siguientes actividades:

- Obtención, extracción, carga, acarreo primer kilometró y descarga en el sitio de utilización del material.

- Proporcionar la humedad necesaria para compactación al grado que esté estipulado (quitar o adicionar).

- Seleccionar el material y/o papear.

- Compactación al porcentaje especificado.

- Acarreo, maniobras, movimientos y traspaleos locales.

- CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.

- 1004.01

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por carga a camión de material producto de excavación a la suma de maniobras que se deban de realizar para cargar un camión con medios mecánicos o manuales, se incluye todas las maniobras y movimientos necesarios que se requieran.

MEDICIÓN Y PAGO.  La carga a camión de materiales producto de excavación se pagará por metro cúbico con aproximación a dos decimales, y para su cuantificación se utilizarán las líneas de proyecto originales y/o lo ordenado por el Residente, es decir lleva involucrado el abundamiento, por lo que el contratista deberá valuar el tipo de material, así como las condiciones en que se encuentre.

ACARREOS

9000.01 AL 9000.05; 9001.01 AL 9001.05; 9002.01 AL 9002.05 Y 9003.01 AL 9003.05

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por acarreos la transportación de material producto de excavación hasta el sitio designado por el Residente.

MEDICIÓN Y PAGO. El acarreo del material producto de excavación en camión de volteo a una distancia de 1.0 kilómetro, para fines de pago se medirá en metros cúbicos con aproximación a dos decimales. Incluye: Abundamiento, camión inactivo durante la carga, acarreo primer kilómetro y descarga a volteo, no incluye la carga. El pago de este concepto solo será procedente cuando lo ordene el Residente.

En el caso de que el material producto de excavación, se deposite directamente en los vehículos de transporte sin tener que realizar traspaleos no se pagará la carga.

El acarreo de material producto de excavación, en camión de volteo en kilómetros subsecuentes al primero, se medirá para fines de pago en metros cúbicos-kilómetros con aproximación a dos decimales.

La distancia de acarreo se medirá según la ruta transitable más corta o bien aquella que autorice el Residente.

SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO CON JUNTA HERMÉTICA.

8049.01 AL 8049.10 Y 8050.01 AL 8050.10

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por suministro de tuberías de pvc, para alcantarillado serie métrica, con junta hermética para alcantarillado, a las erogaciones que deba realizar el contratista para abastecer las cantidades que se fijen en el proyecto ejecutivo y/o las órdenes del residente, considerando el costo l.a.b. en fábrica o en almacén del proveedor.

Todas las tuberías que suministre el contratista de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y/o las órdenes del residente deben satisfacer la norma oficial MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011, sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-hermeticidad-especificaciones y métodos de prueba, así como NMX-E-215/1-CNCP-2012-“INDUSTRIA DEL PLÁSTICO-TUBOS DE POLI CLORURO DE VINILO (PVC) SIN PLASTIFICANTE, con junta hermética de material elastómero, utilizados en sistemas de alcantarillado-serie métrica-especificaciones” o las que las sustituyan.

Para el anillo utilizado para el junteo hermético en las tuberías pvc deberá cumplir con la norma NMX-C-412-1998-ONNCCE-INDUSTRIA de la construcción-anillos de hule empleados como empaque en las juntas de tuberías y elementos de concreto para drenaje en los sistemas de alcantarillado hermético; así como la norma NMX-T-021-SCFI-2009-INDUSTRIA hulera-anillos de hule empleados como empaque en los sistemas de tuberías-especificaciones y métodos de ensayo o las que las sustituyan.

La tubería suministrada por el contratista deberá ser certificada a fin de demostrar que cumplen con la presente especificación.

El marcado de los tubos debe hacerse con caracteres legibles e indelebles conforme a las normas correspondientes, debe incluir como mínimo lo siguiente:

Nombre del fabricante y/o marca registrada, marca o símbolo del fabricante, diámetro nominal, clase y tipo,

Fecha de fabricación (año/mes/día o día/mes/año), leyenda “Hecho en México” o “hecho en…” y sello de certificación.

El residente deberá inspeccionar la tubería. Dicha inspección no exime al contratista de la responsabilidad del suministro de la tubería que cumplan con las normas aplicables de la presente especificación.

La empresa contratista informará al residente con anticipación de la llegada de la tubería y accesorios y será el único responsable de la custodia de la tubería y los accesorios necesarios hasta su entrega-recepción.

Dentro del precio unitario estará incluido además del costo del suministro (l.a.b.) en fábrica o bodega del proveedor de la tubería y accesorios, las pruebas certificadas en fábrica y todos los gastos que se requieran para su completa y correcta entrega.

El volumen a estimar será el número de metros lineales de tubería incluyendo los accesorios, conforme a las líneas de proyecto y/o las órdenes del residente.

MEDICIÓN Y PAGO.

El suministro de tubería de cualquier tipo, será medido para fines de pago por metro lineal, con aproximación a dos decimales. Al efecto se determinarán directamente el número de metros lineales de tubería suministrada, conforme a las líneas de proyecto y/o las órdenes del residente.

No se estimarán para fines de pago las tuberías suministradas por el contratista que no cumplan con los señalados en las especificaciones correspondientes.

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO

3050. 02  AL  08

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.

Se entenderá por instalación de tubería de pvc para alcantarillado, el conjunto de operaciones que debe ejecutar el contratista para colocar en forma definitiva según el proyecto y/o las órdenes del supervisor, la tubería de pvc, ya sea espiga  y campana que se requiera para la construcción de redes de alcantarillado de clase sdr-35 y aquellas utilizadas para emisores a presión.

La colocación de la tubería de pvc se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una desviación mayor de 5 (cinco) milímetros en la alimentación o nivel de proyecto, cuando se trate de tubería hasta 60 cm (24”) de diámetro de 10 mm (diez), cuando se trate de diámetros mayores. Cada tramo debe tener un apoyo completo y firme en toda su longitud para lo cual se colocara de modo que el cuadrante inferior de su circunferencia descanse en toda su superficie sobre la plantilla o fondo de la zanja, no se permitirá colocar los tubos sobre piedras, calzas de madera y soportes de cualquier otra índole.

La tubería de pvc se colocará con la campana o la caja de espiga hacia aguas arriba y se empezaran su colocación de aguas abajo hacia aguas arriba, los tubos serán junteados entre sí, sin plastificante (pegamento), con junta hermética de material elastomérico (anillo de hule), de acuerdo a la norma oficial mexicana nom-001-cna-1995, con cople integral tipo anger.

Para la colocación de tubería de pvc, se procederá a limpiar cuidadosamente su junta libre quitándole la tierra o materiales extraños con estopa,  de igual forma la junta de tubo por colocar. Una vez hecha esta limpieza se lubrican los extremos de los tubos que formarán la junta y se acoplará la campana, las superficies interiores de los tubos en contacto, deberán quedar exactamente rasantes.

Estanquidad y hermeticidad de la tubería de pvc y sus juntas, será aprobado por el contratista en presencia del supervisor y según lo determine este último, en una de las dos formas siguientes:

- Prueba hidrostática a presión.

Terminada la instalación de tubería de un tramo comprendido entre dos pozos de visita, asegurándose su posición, esto es cubriendo la tubería con material de relleno (centros) y dejando descubiertas sus juntas, equipo y material.

Se debe contar como mínimo con el equipo y material siguiente:

- Agua (de preferencia no potable)

- Tapones herméticos para los extremos de la tubería a probar y del diámetro adecuado.

- Bomba de prueba, provista de manómetro de capacidad apropiada para esta prueba (amplitud de escala de 0.00 a 1.00 kg/cm² y división mínima de escala (0.01 kg/cm²).

- Cronometro.

- Dispositivo para medir volumen (división mínima de 0.5 litros.

- Dispositivo para purga de aire.

Todas las incorporaciones a la línea por probar, incluyendo las descargas domiciliarias (cuando existan), deberán ser selladas herméticamente y aseguradas de tal manera que no se tengan deslizamientos durante la prueba.

Las tuberías deberán ser llenadas lentamente con agua de manera que se pueda expulsar el aire acumulado en la parte superior, por lo que el llenado debe ser a partir de los puntos más bajos de la tubería, para asegurar que el aire contenido sea expulsado por el punto más alto. La tubería debe ser prellenada una hora antes de que se efectuara la prueba y lista para empezarla y la presión manométrica a alcanzar será de 0.5 kg/cm².

La aceptación de la prueba se considera hermética si el agua agregada durante los 15 (quince) minutos del período de prueba, no exceda 0.02 lts/m² de superficie interna mojada.

Como debe de informar el resultado de la prueba:

- Identificación completa del tramo probado.

- Resultado obtenido de la prueba y comentarios relevantes.

- Referencia del método de prueba.

- Nombre y firma del responsable.

- Prueba hidrostática de escurrimiento.

Esta prueba se hará en todos los casos, independiente de la prueba a presión, ya que la anterior es para verificar estanquidad y hermeticidad y esta es para comprobar si efectivamente el agua residual escurrirá por efecto de la pendiente proyectada.

Procedimiento:

El tramo a probar estará comprendido entre dos pozos de visita, después de verificar su limpieza (libre de  cualquier materia extraña), se procede a vaciar agua de preferencia no potable en principio con un gasto mínimo simulando un escurrimiento mínimo provocado por la pendiente proyectada, comprobándose visualmente la llegada del agua al pozo de visita aguas abajo y comprobación analíticamente por la fórmula de manning para conductos operando parcialmente llenos.

## V = 1/N*  R(2/3) S(1/2)

DONDE:

| V = | VELOCIDAD MEDIA DE ESCURRIMIENTO EN M/SEG. |
| --- | --- |
| N = | COEFICIENTE DE RUGOSIDAD (EN ESTE CASO N=0.009) |
| R = | RADIO HIDRÁULICO (M) |
| S = | PENDIENTE GEOMÉTRICA O HIDRÁULICA EXPRESADA EN FORMA DECIMAL. |

# V = D/T

DONDE:

| V = | VELOCIDAD MEDIA DE ESCURRIMIENTO EN M/SEG. |
| --- | --- |
| D = | DISTANCIA (M) |
| T = | TIEMPO (SEG.) |

Aceptación de la prueba.

La prueba se considera aceptada, sí el agua llega al otro extremo y apegada a cálculos matemáticos apoyado en las formulas anteriores.

- Prueba hidrostática de escurrimiento.

Esta prueba se hará, en todos los casos; consiste en vaciar, en el pozo de visita aguas arriba del tramo por probar, el supervisor residente o supervisor de la obra, solamente recibirá del contratista tramos de tubería totalmente terminadas entre pozo y pozo de visita o entre dos estructuras sucesivas que formen parte del alcantarillado; habiéndose verificado previamente las pruebas anteriormente descritas.

MEDICIÓN Y PAGO.

La instalación de tuberías de pvc se medirá en metros ( m ), con aproximación de un decimal. Al efecto se determinará directamente en la obra la longitud efectiva, (entiéndase como efectiva aquella longitud del tramo descontando la mitad del diámetro interior de cada pozo), de las tuberías instalada según el diámetro y el proyecto y/o las órdenes del supervisor, no considerándose para fines de pago las longitudes de tubo que penetren dentro de otro en las juntas.

Con carácter enunciativo, se señalan las principales actividades que integran estos conceptos:

- Revisión de las tuberías, carga y descarga desde el almacén de la obra, maniobras para colocarlas hasta un lado de la zanja bajada alineado y junteo con lubricante recomendada por el fabricante de la tubería, instalación y prueba.

Cuando por condiciones de la obra y/o el proyecto fuera preciso colocar, fracciones de tubo, se considerará para fines de pago la longitud real instalada sin considerar parte que penetre en la campana.

RENTA Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO PARA PROTECCIÓN DE OBRA (SEÑALAMIENTO PARA DESVIACIÓN VEHICULAR).

1000.13

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Se entenderá por renta y colocación de dispositivo para protección de obra, al conjunto de operaciones que hará el contratista para colocar en la obra dispositivos para protección y desviación vehicular, en los sitios indicados según el proyecto y/o las órdenes del residente; dichos dispositivos deberán cumplir con las siguientes características:

- Señalamiento que inspire precaución a los automovilistas.

- Señalamientos preventivos, restrictivos e informativos, de acuerdo con las características de la obra.

- Serán colocados antes de iniciar los trabajos y durante la realización de estos y deberán ser retirados inmediatamente después de haber terminado estos.

- Para señalamientos preventivos el color de los dispositivos será naranja en acabado reflejante, y las leyendas en color negro.

MEDICIÓN Y PAGO. Para efecto de medición este concepto se hará por pieza (PZA) y el pago se efectuará toda vez que se haya realizado su utilización durante el tiempo que dure la obra; en este concepto se incluye su colocación en obra donde se requiera y su conservación durante la ejecución.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO NOCTURNO A BASE DE MECHERO.

1000.12

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.

Se entenderá por suministro y colocación de señalamiento nocturno a base de mechero al conjunto de operaciones que haga el contratista para suministrar y colocar en obra mecheros durante el proceso de la obra, incluye vigilancia durante toda la noche por parte del contratista que mantenga su luminosidad suministrando combustible, depósito y mecha para lograr este fin de modo obligatorio.

MEDICIÓN Y PAGO.

Para efecto de este concepto la unidad de medida será por pieza (pza.) Y  se hará contando el número de mecheros que se mantuvieron luminosos durante la obra por noche.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS

3017.01

DEFINICIÓN.

Se entenderá por suministro e instalación de descargas domiciliarias, el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el contratista para conectar la salida del albañal de los predios a la red de alcantarillado, desde el sitio que le señalen los planos u ordene el organismo operador.

EJECUCIÓN.

En los sitios que señalen los planos o indique el organismo operador, para las inserciones de las descargas domiciliarias, el contratista primeramente procederá a realizar la excavación y posteriormente hara las conexiones y rellenos respectivos de conformidad a las especificaciones correspondientes.

El contratista hará una acometida  que conectara a las tuberías de la red de alcantarillado, de acuerdo con alguna de las dos posibilidades siguientes:

- Para la acometida a tubos p.e.a.d., primeramente se hara una perforación a la tubería, utilizando la herramienta adecuada y posteriormente se instalara una pieza especial (inserta “tee”). Es importante que la ubicación y el tamaño de la perforación sean los adecuados para que exista hermeticidad en la unión.

- La acometida a los tubos de p. V. C., se hara pegando el “slant” a la tubería mediante el cementante que recomienda el fabricante, una vez pegado se procederá a perforar la tubería con la herramienta adecuada. Las superficies de contacto entre la tubería del alcantarillado y la del “slant” estarán perfectamente limpias.

El contratista instalara las descargas domiciliarias, a partir del paramento exterior de los edificios o predios en el sitio que señalen los planos o prescriba el organismo operador  y las terminara, conectando el albañal a la pieza especial (inserta “tee”) o al “slant”, según el caso; el otro extremo de la conexión, según lo determine el organismo operador, lo tapara el contratista con tapa de block de concreto de 15x20x40 cm y mortero pobre de cemento, o lo conectara a la salida del albañal del predio, si este existiere con las condiciones adecuadas.

El contratista rellenara las excavaciones de la zanja de la acometida de acuerdo con lo descrito en las presentes especificaciones.

Los albañales formaran, con las tuberías de la red, un angulo aproximado de 90 grados en planta. Solo excepcionalmente se admitirán deflexiones con angulos distintos al citado. Los codos se anclaran a satisfacción del organismo operador. Para las descargas se usara tubo de 15 cm de diámetro.

La pendiente mínima que en general se admitirá para la tubería de la descarga sera del 1 (uno) por ciento y el colchon sobre el lomo del tubo en el sitio de la conexión  tendrá como mínimo 90 (noventa) cm. Antes de construir las descargas el contratista se cerciorara de la profundidad de la salida del albañal del predio, si existiera, y de las condiciones de pendiente existentes en el interior del mismo, a fin de evitar que cuando se construyan albañales en el interior del predio queden faltos de colchon, o faltos de la pendiente debida.

Para hacer las descargas domiciliarias se construirán primero las de un solo lado de determinado tramo del alcantarillado, despues de terminadas totalmente estas, se construirán las del otro lado.

MEDICIÓN.

La construcción de descargas domiciliarias al alcantarillado se medirá en unidades. Al efecto se determinará directamente en la obra el número de descargas (construidas por el contratista) de cada uno de los diversos diámetros, haciendo distinción en cada caso entre las conexiones hechas a la tubería de la red cuando esta  sea de p.v.c. o de p.e.a.d.

BASE DE PAGO

La construcción de descargas domiciliarias de alcantarillado le será pagada al contratista por unidad, a los precios unitarios fijados en el contrato para los conceptos de trabajo correspondientes.

La ruptura y reposición de pavimentos, la excavación de zanjas, la construcción de plantilla y el relleno de la zanja para la construcción de descargas domiciliarias, le serán estimadas y pagadas por separado al contratista de acuerdo con los conceptos de trabajo correspondientes a estas especificaciones.

REGISTROS DE ALBAÑAL.

6005.01 Y 6005.02

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Los registros de albañal son pequeñas cajas o estructuras que tienen acceso a los albañales del interior de los predios, permitiendo su inspección, así como la introducción de varillas u otros dispositivos semejantes para la limpieza de los mismos. Cuando los albañales sean muy profundos, las dimensiones de los registros deberán ser tales que permitan el acceso y maniobra de un operario.

La construcción de los registros para albañal se sujetará a lo señalado en el proyecto y/o las órdenes del Residente, y sus dimensiones normales serán del orden de 60 x 60 cm o un mínimo de 60 x 40 cm, variando su profundidad en función de la configuración del terreno y de la pendiente del albañal.

La excavación para alojar un registro de albañal se hará de las dimensiones necesarias para el mismo y se pagará por separado.

Terminada la excavación se consolidará el fondo y se construirá sobre el mismo una plantilla de cimentación e inmediatamente se procederá a la construcción de una base de concreto simple de las características que señale el proyecto. En el proceso del colado de la base se formarán las medias cañas del albañal, bien sea empleando cerchas o tubos cortados por su plano medio longitudinal, en los tramos rectos, y con cerchas o tabique recocido en los tramos curvos.

Sobre la base de concreto se desplantarán y construirán los muros de tabique recocido del espesor que fije el proyecto, los que formarán los lados de la caja del registro, y que serán llevados hasta un nivel de 10 (diez) cm. abajo del correspondiente al piso o pavimento definitivo.

La superficie interior de los muros laterales de la caja del registro deberán repellarse y aplanarse por medio de mortero, los registros para albañal serán construidos en las ubicaciones y a las líneas y niveles señalados en el proyecto.

Las tapas para registros serán construidas en la forma y dimensiones que correspondan al registro en que serán colocadas y en su fabricación se seguirán las normas siguientes:

a).- Por medio de fierro ángulo de 50.8 mm x 6 mm de espesor, se formará un marco rectangular de las dimensiones de la tapa del registro.

Dentro del vano del marco se colocará una retícula rectangular u ortogonal formada por alambrón de 5 mm (1/4") de diámetro, en cantidad igual a la señalada en el proyecto y nunca menor que la necesaria para absorber los esfuerzos por temperatura del concreto que se colará dentro del marco. Los extremos del alambrón deberán quedar soldados al marco metálico.

Terminado el armado o refuerzo se colará dentro del marco un concreto de la resistencia señalada en el proyecto.

b).- La cara aparente de la tapa del registro deberá acabarse con los mismos materiales que el pavimento definitivo; así mismo las juntas, colores, y texturas del terminado serán de acuerdo al proyecto.

c).- Al terminar el colado de la tapa del registro se proveerá de un dispositivo especial que facilite introducir una llave o varilla que permita levantarla una vez instalada sobre el registro.

d).- Tanto la cara aparente de la tapa del registro como el dispositivo instalado en la misma, deberán quedar al nivel correspondiente al piso o pavimento.

Los muros de la caja del registro serán rematados por medio de un contramarco formado por fierro ángulo de las mismas dimensiones del empleado para fabricar el marco. En cada esquina del contramarco se le soldará una ancla formada con solera de fierro de 7 (siete) cm de largo x 25.4 mm (1") de espesor.

Los anclajes del contramarco irán fijos a los muros de la caja del registro y quedarán ahogados en mortero de cemento-arena del mismo empleado en la construcción de la caja.

MEDICIÓN Y PAGO.- La medición para fines de pago del conjunto de obras de albañilería que ejecute el Contratista en la construcción de registros con tapa para albañales será medida por pieza totalmente terminada, incluyendo las conexiones correspondientes con las tuberías del albañal y su tapa.

El Precio Unitario incluye el suministro de todos los materiales puestos en el lugar de su utilización considerando fletes, acarreos, mermas, desperdicios, la mano de obra y el equipo; se utilizará como unidad la pieza; y en función de la profundidad un Incremento por cada 50 centímetros, lo anterior conforme a las líneas de proyecto y/o las órdenes del Residente.