LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPA-000000030-016-2024

“ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VACTOR”

RECURSOS FORTAMUN EJERCICIO FISCAL 2024

Formato de Especificaciones Técnicas (ANEXO B).

PARTIDA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VACTOR

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | VEHÍCULO | ADQUISICION DE VEHÍCULO MODELO 2024 TIPO VACTOR EQUIPADO CON EQUIPO DE SUCCIÓN Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO. |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | - Motor 370 HP MIN - Velocidades 10 velocidades y 1 reversa - Suspensión delantera 7,257 kgs (16,000 lbs) - Suspensión trasera 20,865 kgs (46,000 lbs) Barra igualadora - Llantas 2 R22.5 20 capas 8 R22.5 16 capas - Rines 2 Discos de aluminio 22.5” x 9” 8 Discos de aluminio 22.5” x 8.25” - Tanque combustible 1 tanque 302 litros (80Gal) - Transmisión Eaton Fuller FRO-16210C - Frenos Escape Jacobs, leva tambor. - Sistema eléctrico 12 VDC - Cabina Aluminio color Turquesa - Cornetas 2 ubicadas en el toldo de la cabina - Torreta estroboscópica 2 piezas - Vidrios eléctricos - Toma corriente de 12 Volts 2 piezas - Espejo frontal en cofre 1 pieza - Ajuste de espejos retrovisores Eléctrico - Seguros de puerta eléctricos - Faros de niebla amarillos 2 piezas - Defensa frontal cromada 1 pieza - Defensa trasera de acero 1 pieza - Caja de herramientas de aluminio con lateral de acera de 48" x 22" x 24" · Guardabarros de aluminio Guardabarros - Sistema eléctrico sellado codificado por colores con pluma de cuatro vías eléctrica/hidráulica - Paquete electrónico Intuito uch Cilindro de elevación de descarga de doble efecto - Filtro en Y de 3" en la entrada de la bomba de agua Tanque de desechos cilíndrico de acero Ex-Ten - Guía de manguera flexible (3) boquillas con inserciones de carburo con estante para almacenamiento de tubos de succión - 4 tubos - Tubo de boquilla de 1" - Manguera líder de 10' - Puerta trasera plana con seguros hidráulicos Apagado flotante doble de acero inoxidable · Caja de residuos Sistema de alivio de vacío Placa deflectora de residuos - Altura de descarga de 60" - Indicador visual adicional del tanque de agua Indicador de nivel de flotador de líquido - Transporte de la pluma Poste de almacenamiento Filtro en Y de 3" @ Paquete de rendimiento de bomba de agua - Válvula de alivio de agua de 1" - Microfiltro antes del soplador Lado de acoplamiento de la pistola en el centro del barco - Guía de viento de manguera de bomba de agua montada (rodillo doble) - Carrete de manguera hidr manual Extender/Retraer - Cubierta de cadena para carrete de manguera (completa) extensible hidráulica de 15", carrete de manguera giratorio, capacidad de 1" x 800' - Tacómetro y contador de horas/disyuntores del ventilador - Luces led. Espacio libre, marcha atrás, parada, cola y giro - Ganchos de remolque, alarma de retroceso electrónica delantera y trasera - Válvulas de cierre del tanque hidráulico - Pintura modular, Dupont Imron Elite - Imprimación lijada - Base - Paquete de tubería de vacío de 8" - Kit de emergencia para extintor de incendios, 5 libras. - Montado en bastidor auxiliar, bastidor de 2 tubos, alarma de nivel bajo de agua de 8" con indicador de flujo de bomba de agua - Control de pluma con palanca de mando - Acumulador del sistema Rodder: control de encendido/apagado del martillo neumático con válvula manual Contador de imágenes de manguera digital - Contador de horas de bomba de agua - Contador de horas de la TDF - Sistema de cámara, alarma de temperatura del aceite hidráulico solo trasero - Manómetro digital de presión de agua Vactor Manual estándar y versión USB - Soplador Roots 824-18" Hg. - Rotación de 180 grados, 10 pies. Pluma telescópica hidráulica, carga frontal de 8" - Manguera de succión - Sistema de agua de flujo variable de 80 GPM - Presión de agua de 2500 PSI - Paquete de refrigeración hidráulica - Manguera de alcantarillado Piraña de 1" x 800', lavado de cuerpo de desechos de 2500 PSI - Válvula mariposa de 6", puerta trasera, posición 3:00 - Válvula de cuchilla de puerta trasera de 6" con Camloc y puerto, posición 6:00 - Puertos de bombeo únicamente para agua adicional, tanques de agua y desechos unidos - Separadores centrífugos (ciclones) - Porta tubos plegable, acera, tubo de 8" - Soporte para tubos plegable, lado de la calle, tubo de 8" - Porta tubos de la puerta trasera desmontado Protector contra salpicaduras de la puerta trasera - Colector de lubricante - Tabla de lubricantes de plástico - Controles inalámbricos Bellypack con controles de carrete de manguera, comunicaciones bidireccionales y pantalla LCD - Manguera de entrada de pluma giratoria - Acopladores para pistola, delanteros y traseros - Kit de Hidro excavación: incluye lanzas con escudo, boquillas, bandeja de almacenamiento y tubo de vacío - Guía de enrollado de manguera (rodillo doble), automática, sin indexación - Rodillo de presión para manguera Rodder - Carrete de manguera de alta presión - Almacenamiento de herramientas del carrete de manguera frontal - Válvulas de drenaje de bomba Rodder - Luz de mano con cable y enchufe protector - Paquete de 6 luces, 6 luces estroboscópicas de señal federal, LED - Señales de giro LED en el centro del barco - Luces de trabajo (2), LED, pluma - Luces de trabajo (2), LED, puerta trasera - Luz de trabajo, LED, estación del operador - Caja de herramientas, montada en parachoques delantero, 16 x 12 x 18 con (2) marcadores laterales LED - Caja de herramientas, detrás de la cabina - Caja de herramientas, marco del chasis del lado del conductor, 24 ancho x 24 alto x 24 profundidad (4) ubicaciones de almacenamiento de herramientas con mango largo detrás de la cabina - Estante de almacenamiento de conos de seguridad - Estilo poste - Indicador digital de nivel de agua - Indicador digital de nivel corporal de desechos - Material de la franja de la puerta, cinta reflectante, negro Material de la franja de la puerta, cinta reflectante, material de la franja de la puerta azul, cinta reflectante, rojo - Vactor de tubo de vacío de aluminio de 8" x 7'-6" Manual estándar y versión USB. |