ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA 418

| PART | ID | CODIGO SSA | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | CANT. MÍNIMA | CANT. MÁXIMA | AREA REQUIRENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 418 | 5236 | 080.889.0115 | TIRAS REACTIVAS PARA DETEMINACION SEMICUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE, SE REQUIERE SE ENTREGUEN CON 200 GLUCÓMETROS | TUBO C/50 | 480 | 1200 | ISSBCS |
| TIRA REACTIVA EN FRASCO DE 50 TIRAS, PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA O ARTERIAL, DE MATERIAL PLÁSTICO QUE CONTIENE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y ELECTRODOS QUE UTILIZA GLUCOSA DESHIDROGENASA FAD, MEDIDORES EXCIPIENTES Y ESTABILIZADORES PARA MEDIR GLUCOSA. REQUIERE UNA MUESTRA DE 0.4 UL. CUENTA CON CUATRO ELECTRODOS DE REUTENIO PARA MAYOR EXACTITUD DEL RESULTADO DE LA PRUEBA. GLUCÓMETROS: MEDIDOR DE GLUCOSA CON UN RANGO DE MEDICIÓN DE 20 A 600MG/DL, CON RESULTADOS EN 5 SEGUNDOS. ALMACENA UN MÍNIMO DE 100 PRUEBAS EN MEMORIA, CON FECHA Y HORA, PROMEDIOS DE 1,7,14,30 Y 90 DÍAS. PANTALLA DE 2.5”, REALIZA LAS PRUEBAS SIN NECESIDAD DE CODIFICACIÓN MANUAL O MEDIANTE CHIP, NO REQUIERE NINGÚN TIPO DE CALIBRACIÓN. CON 2 BATERÍAS DE 3 VOLTIOS CR2032 NO RECARGABLE, RENDIMIENTO 2,146 PRUEBAS O UN AÑO Y MEDIO. INDICADOR DE BATERÍA BAJA, CON APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 2 MINUTOS DE INACTIVIDAD. RECORDATORIO DE PRUEBAS DE CETONAS. ENCENDIDO AUTOMÁTICO AL INSERTAR LA TIRA REACTIVA. CON ALARMA SONORA CUANDO LA MUESTRA DE SANGRE HA SIDO DETECTADA. BOTÓN PARA LIBERACIÓN DE TIRAS, QUE EVITA EL CONTACTO CON SANGRE Y DISMINUYE LAS INFECCIONES CRUZADAS. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 2°C A 30°C.COMPATIBLE CON SOFTWARE PARA ANÁLISIS DE DATOS. |  |  |  |  |  |  |  |