LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPA-000000030-015-2025

“PATRULLAS PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO”

RECURSOS FORTAMUN 2025

Formato de Especificaciones Técnicas (ANEXO B).

11 (ONCE) PATRULLAS PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DESCRIPCIÓN

- VEHÍCULO SUV AÑO 2025

- MOTOR: 1.5L TURBO A GASOLINA

- POTENCIA: 147HP@5,500RPM

- TORQUE: LB-PIE-155@1700-4000 RPM

- TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES

- TRACCIÓN: DELANTERA

- DIRECCIÓN: ASISTIDA ELECTRÓNICAMENTE

- SUSPENSIÓN DELANTERA: Mc PHERSON.

- SUSPENSIÓN TRASERA: MÚLTIPLE LINK

- SISTEMA DE FRENADO: ANTIBLOQUEO ABS

- PASAJEROS: 7

- RINES: ALUMINIO DE 20”

- AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO DE DOBLE ZONA

- BOLSAS DE AIRE FRONTALES (2), BOLSAS DE AIRE LATERALES (2)

- CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

- GARANTÍA 3 AÑOS O 60,000KM LO QUE SUCEDA PRIMERO

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO

- TORRETA ROJO/AZUL

- FABRICADA EN ALUMINIO Y POLICARBONATO.

- VOLTAJE: 1 2

- CUMPLA CON LA NORMA SAE

- 45 PATRONES DE DESTELLO

- BASE FABRICADA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO

- DOMOS FABRICADOS EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE

- CUMPLA NORMA IP67 A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y VIBRACIÓN EXTREMA

- CONTROLADOR CON BOTONES GRANDES DE GEL DE ALTA RESISTENCIA AUTO ILUMINADOS

- SOPORTE DE MONTAJE METÁLICO QUE GARANTIZA LA SUJECIÓN Y EVITE LA VIBRACIÓN.

SIRENA CON CONTROLADOR INTEGRADO

- SIRENA DE 7 TONOS OFICIALES

- BOTONES AUXILIARES PROGRAMABLES COMO ENCENDIDO/APAGADO O MOMENTÁNEO.

- CARCASA DE METAL RESISTENTE, QUE INCLUYA SOPORTE DE MONTAJE EN TABLERO. DIMENSIONES: 7.4 "LX4.84"W X 2.53 "H

- TONOS WAIL, YELP, PIERCER, HILO Y SÚPER HILO

- ENTRADA DE VOLTAJE: 10-16 VCC

- MICRÓFONO PARA VOCEO CON BOTÓN DE CANCELACIÓN DE SONIDO ENTRADA DE CORRIENTE: 10 AMPS @ 13.6 VCC

- RANGO DE FRECUENCIA: 450HZ - 1600HZ

- MODOS DE OPERACIÓN: WAIL, YELP, SELECCIONADOR DE TONOS

2 BOCINA DE 100 WATTS

- BOCINA USO RUDO DE 100 WATTS VOLTAJE DE 12 V

- BASE DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CONO LARGO

- IMPEDANCIA DE 80 OHM/11 OHMI.

- CUMPLA NORMA: SAE J1849.

LUCES ESTROBOSCÓPICAS

- 2 MÓDULOS EN LA PARRILLA

- 2 MÓDULOS EN ESPEJOS RETROVISORES

- 2 MÓDULOS EN SALPICADEROS TRASEROS

- 2 MÓDULOS EN FASEA TRASERA

- VOLTAJE 12 V

4 LUCES LED COLOR CLARO DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 2 EN FAROS FRONTALES

- 2 EN CALAVERAS TRASERAS

- 19 PATRONES DE DESTELLO

- BISEL DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO

RADIO

- OPERACIÓN MULTIPROTOCOLO DIGITAL NXDN O DMR Y FM ANALÓGICO.

- 260 CANALES.

- ENCRIPTACIÓN DIGITAL CON MAS DE 32,000 CÓDIGOS DE SEGURIDAD.

- POTENCIA DE 50 W EN VHF.

- RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz.

- CUMPLA IP54 Y MIL-STD-810C/D/E/F/G/H.

CENTRO DE BURRERA

- DOS PLACAS LATERALES EN CALIBRE ¼ EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS

- 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2 ½” CALIBRE 14. CON PERFORACIÓN PARA COLOCACIÓN DE LEDS

- 1 TRAVESAÑO CENTRAL EN PLACA CALIBRE 10

- 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2” CALIBRE 14

- 2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES.

- HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE 1/4” EN ACERO A-36 ROLADO

- ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV.

- TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA CALIENTE EN ACABADO GALVANIZADO.

- DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR

BALIZAMIENTO

- DEBERÁN ESTAR PINTADAS Y ROTULADAS EN APEGO A LAS IMÁGENES QUE SE ANEXAN:

- DEBERÁ CONTENER IMPRESO EN VINYL REFLEJANTE 3M:

- LOGO DE LA POLICÍA

- MATRICULA DE LA UNIDAD

- LOGOTIPO DEL 911