PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AÑO 1535 ENTRE CALLE ERNESTO ARÁMBURO Y CALLE JOSÉ ANTONIO CASTRO GULUARTE EN LA COL. VISTA HERMOSAS EN SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR; MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DEMOLICIONES

EJECUCIÓN

La demolición de muros de mampostería consiste en el retiro parcial o total de estructuras construidas con ladrillo, tabique, piedra, block u otros materiales cementantes, mediante métodos manuales o mecánicos.

Demolición Mecánica

•Se emplean retroexcavadoras con martillos hidráulicos, pinzas demoledoras

Especificaciones Técnicas

Control de polvo Aspersión de agua constante

Disposición de escombros sitios autorizados por SEMARNAT

Protección en áreas urbanas	Barreras perimetrales y señalización

Seguridad y Protección

•	Uso de equipo de protección personal (EPP): Casco, guantes, gafas de seguridad, mascarilla antipolvo y botas con casquillo.

•	Señalización y delimitación del área de trabajo: Se colocan barreras y señalización para evitar el acceso no autorizado.

•	Supervisión constante: Un responsable de seguridad debe monitorear el proceso.

•	Plan de emergencia: Se debe contar con protocolos en caso de colapso inesperado.

Disposición Final de Escombros

•	El material demolido debe trasladarse a un sitio autorizado por SEMARNAT

•	Se prohíbe el depósito en cuerpos de agua, áreas naturales protegidas o zonas urbanas sin autorización.

Normas Aplicables

•	NOM-031-STPS-2011 (Construcción – Condiciones de seguridad y salud).

•	Reglamento de Construcción para Obras de Infraestructura de la SCT.

•	Normas ambientales de SEMARNAT para manejo de residuos de     construcción.

MEDICIÓN:

La medición se hará tomando como unidad M3

BASE DE PAGO

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato, La demolición de muros de mampostería se mide en metros cúbicos (m³) de material retirado.

Consideraciones:

•	La medición se hace sobre volumen real demolido, no sobre los escombros resultantes.

•	Se excluyen elementos no estructurales como revestimientos, acabados o aplanados.

•	En demoliciones parciales, se mide solo la sección retirada.

Métodos de Medición

Medición Antes de la Demolición

•	Se levantan dimensiones del muro antes de la demolición con planos y registros fotográficos.

•	Se consideran aberturas (puertas, ventanas) y se descuentan del volumen total.

Medición en Sitio

•	Se verifica la demolición ejecutada mediante inspección física y registros topográficos.

•	Se coteja con los volúmenes estipulados en el contrato.

Medición por Cálculo de Escombros (En casos donde no se hizo medición previa)

•	Se puede estimar el volumen original con base en el peso y densidad de los escombros transportados.

•	Se aplican factores de conversión para compensar la expansión del material demolido.

CONDICIONES DE PAGO.

El pago por demolición de mampostería incluye:

- Trabajo de demolición (manual o mecánica).

- Carga y retiro de escombros a sitio autorizado.

- Medidas de seguridad y mitigación ambiental.

El pago se efectúa con base en los volúmenes demolidos debidamente medidos y aprobados por la supervisión.

Normas Aplicables

•	Normas de Construcción SCT sobre demoliciones.

•	NOM-031-STPS-2011 (Condiciones de seguridad en construcción).

•	Normas ambientales SEMARNAT para disposición de residuos.

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO, PULIDO Y RAYADO ESCOBILLADO, EN LOSAS DE ANCHO EN PROMEDIO INDICADO POR SUPERVISION, JUNTAS FRIAS EN ACABADO CON VOLTEADOR. EL CONCRETO SERA F´c= 250 KG/CM2. T.M.A. 3/4". REV. DE 8 A 10 CM PREMEZCLADO ELABORADO EN PLANTA

EJECUCIÓN.

banquetas de 8 cm de espesor, acabado, pulido y rayado escobillado, en losas de ancho en promedio indicado por supervisión, juntas frías en acabado con volteador. el concreto será f´c= 250 kg/cm2. t.m.a. 3/4". rev. de 8 a 10 cm premezclado elaborado en planta

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

•	Ancho variable

•	Espesor: 8 cm (concreto premezclado).

•	Pendiente transversal: Máximo 2% para facilitar el drenaje.

•	Altura respecto al arroyo vehicular: 18 cm.

Materiales

Concreto hidráulico:

- Resistencia 250 kg/cm² a los 28 días.

- Relación agua-cemento: ≤ 0.55 para garantizar durabilidad.

- Acabado antiderrapante: Para evitar deslizamientos.

- Refuerzo: Malla electro-soldada 6x6 – 10/10.

- Juntas de control: Cada 3.00 m para evitar fisuras.

Procedimiento de Construcción

- Colocación del Concreto

- Se vierte el concreto en moldes previamente encofrados.

- Se realizan juntas de control para evitar grietas.

- Se da acabado texturizado con cepillo para evitar superficies resbalosas.

Curado y Protección

•	Se aplica curado con agua o membrana para evitar fisuración.

•	Se protege la superficie contra tráfico hasta alcanzar resistencia adecuada.

Accesibilidad y Seguridad

•	Rampas peatonales: Pendiente máxima de 8% en accesos.

Control de Calidad

Prueba de resistencia del concreto:

MEDICIÓN

•	La medición de la banqueta se realiza en metros cuadrados (m²).

BASE DE PAGO

- Preparación del terreno.

- Suministro y colocación del concreto.

- Acabados, juntas y curado.

- Supervisión y control de calidad.

Normas Aplicables

•	N-CMT-2-05-001/02 (Especificaciones de concreto hidráulico).

•	NOM-034-SCT2-2011 (Accesibilidad en vías de comunicación).

•	Reglamentos de construcción estatales y municipales.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO (BOLARDO O PICOBA CODIGO: PF-110) PARA DELIMITAR ZONAS PEATONALES, BANQUETAS Y CAMELLONES, DISEÑO MODERNO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA. CON TUBO DE ACERO INTERNO, COLOR NEGRO CON FRANJA REFLEJANTE DE ALTA DENSIDAD COLOR AMARILLO, MEDIDAS: DIÁMETRO 15 CM. ALTURA 1.10 CM. CON 20.00 CM PARA ANCLAJE EN EL PISO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, LIMPIEZA, CARGA Y RETIRO DEL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN.

EJECUCIÓN.

La empresa constructora suministrara y colocara los bolardos con las especificaciones bolardo o picoba codigo: pf-110) para delimitar zonas peatonales, banquetas y camellones, diseño moderno de alta resistencia fabricado en polietileno de una sola pieza. con tubo de acero interno, color negro con franja reflejante de alta densidad color amarillo, medidas: diámetro 15 cm. altura 1.10 cm. con 20.00 cm para anclaje en el piso, incluye material, mano de obra, herramienta, equipo necesario, limpieza, carga y retiro del escombro fuera de la obra hasta el lugar donde indique la supervisión deberá incluir los trabajos de demolición y reposición de concreto

Preparación del Sitio

•	Marcado de ubicación según el diseño vial.

•	Demolición de concreto de la base

•	Profundidad mínima: 20 cm.

•	Diámetro del hoyo: 1.5 veces el diámetro del bolardo.

Anclaje y Fijación

•	Se instala con concreto f’c = 200- kg/cm².

•	Se deja curar por 48 horas antes de habilitar la zona.

•	Para bolardos desmontables:

Control de Calidad

Verificación de alineación y separación.

Revisión de reflectividad en condiciones nocturnas.

MEDICIÓN

•	Se mide por unidad colocada (pieza).

BASE DE PAGO.

Suministro del bolardo.

Excavación reparación del sitio.

Instalación y fijación con concreto.

Normas Aplicables

•	NOM-034-SCT2-2011 (Dispositivos para protección y seguridad vial).

•	N-CMT-2-05-001/02 (Especificaciones de concreto hidráulico).

•	Reglamentos municipales y estatales de movilidad.

GUARNICIÓN DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2.DIMENSIONES 15X20X40 CM DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL

EJECUCIÓN.

Materiales

Concreto hidráulico:

•	Resistencia: 150 kg/cm² a los 28 días.

Procedimiento de Construcción

Preparación del Terreno

•	Trazo y nivelación de la zona de trabajo.

Colado de la Guarnición

•	Colado en sitio:

•	Uso de formaletas para dar la forma especificada.

•	Se vacía el concreto y se vibra para evitar oquedades.

Acabados y Curado

•	Curado con agua o membrana durante 7 días.

•	Acabado pulido.

- Corte a cada 3 ml

Control de Calidad

Prueba de resistencia del concreto.

Verificación de alineación y nivelación.

MEDICIÓN

Se mide en metros lineales (m).

BASE DE PAGO

- preparación del sitio.

- Suministro y colocación del concreto.

- Acabados y curado.

- Supervisión y control de calidad.

Normas Aplicables

•	N-CMT-2-05-001/02 (Especificaciones de concreto hidráulico).

•	NOM-034-SCT2-2011 (Dispositivos de seguridad en infraestructura vial).

•	Reglamentos de construcción municipales y estatales.

CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL PÉTREO A TAMAÑO MÁXIMO DE 1 1/2", PARCIALMENTE TRITURADO PROVENIENTE DE BANCO

Especificaciones Técnicas

Materiales

Agregados pétreos

•	Material triturado con alta resistencia al desgaste.

•	Libre de arcillas, materia orgánica o partículas deleznables.

Granulometría (Norma SCT N-CMT-4-02-003/02)

Límite plástico: Índice de plasticidad ≤ 6%.

CBR (Capacidad de carga California Bearing Ratio): > 80%.

Procedimiento de Construcción

Preparación de la Superficie

•	Se compacta la subbase o subrasante al 95% Proctor.

•	Se corrigen desniveles y se garantiza el drenaje adecuado.

Colocación del Material

•	Se extiende en capas de 20 cm de espesor.

•	Se humedece para mejorar la compactación.

Compactación

•	Se compacta con rodillo vibratorio o neumático hasta alcanzar el 100% Proctor modificado.

•	Se verifica la pendiente transversal (2%) para evitar acumulación de agua.

Control de Calidad

- Pruebas de granulometría en sitio y laboratorio.

- Densidad y compactación en cada capa.

- CBR y resistencia mecánica en muestras representativas.

MEDICIÓN.

•	Se mide en metros cúbicos (m³) según el contrato.

BASE DE PAGO.

Suministro y colocación del material.

Compactación y perfilado.

Pruebas de calidad y supervisión.

Acarreos hasta el lugar de su utilización

Normas Aplicables

•	N-CMT-4-02-003/02 (Especificaciones de bases hidráulicas).

•	N-CMT-4-02-005/02 (Pruebas de calidad en materiales pétreos).

•	Reglamentos estatales y municipales de infraestructura vial.

CAPA SUBRASANTE  30 CM DE ESPESOR SOBRE CUERPO DE TERRAPLÉN, CONFORMADA CON MATERIAL INERTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM; P.U.O.T.

EJECUCIÓN.

Preparación del Terreno

•	Se realiza desmonte y despalme para retirar vegetación y materia orgánica.

•	Se efectúan cortes y rellenos para alcanzar la cota de diseño.

Compactación de la Subrasante

•	Se compacta en capas de  30 cm de espesor.

•	Se usa equipo pesado como rodillos vibratorios o neumáticos.

•	Se controla la humedad para obtener la densidad óptima según el Proctor

Control de Calidad

Prueba de compactación: Densidad mínima del 95% Proctor modificado.

Prueba de CBR: Debe cumplir con el diseño estructural del pavimento.

Verificación de pendientes.

MEDICIÓN.

•	Se mide en metros cúbicos (m³) de suelo compactado.

•	El pago incluye:

BASE DE PAGO.

Desmonte y nivelación.

Compactación y estabilización (si aplica).

Pruebas de calidad y supervisión.

Acarreos hasta el lugar de su utilización.

Normas Aplicables

•	N-CMT-4-02-001/02 (Especificaciones de la subrasante).

•	N-CMT-4-02-005/02 (Pruebas de compactación y CBR).

•	Reglamentos de infraestructura vial estatales y municipales.